Вимоги до кабінету фізики та астрономії

Вимоги до приміщення кабінету фізики

- Кабінет обладнано лабораторними столами і стільцями, демонстраційним столом, шафами для збереження навчального обладнання для лабораторних та практичних робіт.

В лаборантській встановлюються шафи (стелажі) для збереження демонстраційного обладнання.

- Розстановка меблів в кабінеті повинна забезпечувати оптимальну ширину проходів, оптимальну відстань від класної дошки до першого і останнього ряду столів.

- Кабінет оснащено медичною аптечкою з набором перев’язочних засобів і медикаментів, відповідно до вимог інструкцій з техніки безпеки охорони праці для учнів.

- Природне світло повинно падати з лівої сторони від учнів,                       найменша загальна освітленість штучного освітлення на рівні столів повинна бути не нижче за 300лк при освітленні люмінесцентними лампами.

- Кабінет фізики відноситься до групи приміщень  з підвищеною безпекою. Заборонено подавати на робочі столи учнів напругу більш 42 В змінного та 110 постійного струму. Електрообладнання кабінету з напругою живлення більш 42 В змінного та 110 постійного струму заземлюють.

- З метою забезпечення попарної безпеки кабінети фізики  комплектуються протипожежним інвентарем: ящиками  з піском, щільною мішковиною,  вуглекислотним або порошковим вогнегасником.

- Хімічні реактиви, передбачені переліком, зберігаються в лаборантській в глухій шафі під замком, рідкі реактиви – в тонкостінних, тверді – товстостінних скляних банках з притертими корками. Кожен посуд має чітку етикетку.

- Перебування учнів в кабінеті фізики і лаборантській дозволяється лише в присутності вчителя.

- Кабінети фізики не повинні використовуватися в якості класних кімнат для проведення занять з других предметів, зборів.

Обладнання кабінету фізики.

Забезпечення, яким комплектується кабінет фізики, повинно забезпечувати три виду фізичних демонстрацій для класів, що вивчають фізику:

- Демонстраційний експеримент ( обладнання для таких експериментів визначається з розрахунку одного комплекту на кабінет і призначене для використання вчителем).

- Фронтальний учнівський експеримент, що має безперечний пріоритет з точки зору сучасної методики викладання природничих дисциплін. Прибори та обладнання для таких експериментів придбаються з розрахунку одного комплекту на двох учнів.

- Обладнання для робіт фізичного практикуму, що виконується на при кінці навчального року. Прибори та обладнання для такого практикуму придбаються з розрахунку одного комплекту на двох – чотирьох  учнів.

Комплект обладнання фізичного кабінету

складається з слідуючи позицій:

- Навчально–методична література з фізики, дидактичні матеріали. довідкова література.

- Навчально–методична література з астрономії.

- Технічні засоби навчання:

  - персональний комп’ютер;

  - телевізор;

  - відеооплеєр;

  - діапроектор;

  - графопроектор;

  - екран настінний.

- Комплект електропостачання кабінету фізики.

- Прилади для демонстрації дослідів:

- загального призначення;

- з механіки;

- з молекулярної фізики;

- з електрики;

- з оптики;

- з квантової фізики.

- Лабораторні прилади, матеріали, посуд, інструменти.

- Статичні, динамічні, демонстраційні і роздаткові моделі.

- Печатні засоби:

- таблиці;

- плакати;

- роздаткові матеріали.

- Екранно–звукові засоби:

- транспаранти для графопроектора;

- діапозитиви;

- діафільми

- відеофільми.

- Програмне забезпечення для комп’ютера.

Обладнання астрономічного кутка

в кабінеті фізики

В астрономічному кутку повинні бути слідуючи навчальні посібники:

- Оптичні прилади для спостереження небесних тіл (теодоліти, телескопи, біноклі);

- Моделі для демонстрації зовнішнього вигляду небесних тіл та їхнього руху (глобуси, теллурий, моделі планетної системи);

- Демонстраційні печатні посібники (карти зоряного неба. Луни, таблиці, портрети).

- Печатні посібники для індивідуальних занять( учнівські карти зоряного неба. Зоряні атласи, астрономічні календарі і т.д.0

- Екранні посібники (діапозитиви, діафільми, відеофільми, кінофрагменти).